福建省九龙江流域中心办公网络通讯项目（2025）

报价单

| 序号 | 点位地址 | 技术参数要求 | 服务 期限 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 租用20部固定电话的通讯服务（角美镇温泉路1号九龙江流域中心及北溪水闸办公区域） | 提供高质量的固话语音通话服务。 通话资费不应超过0.1元/分钟，承包金额1000元/月，当月通信费未达到承包金额时，按基数承包金额收取；当月通信费用在1000元到2000元之间时，按1000元收取；超出2000元部分按实际通信费用收取。 | 1年 | 1 |  |
| 2 | 光纤租用 （北溪水闸机房对接角美镇温泉路1号九龙江流域中心机房） | 传输距离 （1）光纤连接距离≥70公里。 （2）传输速度：可承载10Mbps、100Mbps、1000Mbps、 10000Mbps的高速带宽。 光纤连接器指标 （3）结构形式可根据现场情况对光纤边接器结构形式FC、SC、ST、LC、D4、DIN、MU、MT等进行自由转换及匹配。 （4）对于同一类型的光纤连接器，具备任意组合使用、并可以重复多次使用（插拔1000次以上），由此而导入的附加损耗需在小于0.2dB的范围内。 （5）抗拉强度：抗拉强度应不低于90N。 （6）温度：光纤连接器必须在-40℃~+70℃的温度下能够正常使用。 尾纤及软光纤（跳纤）性能： （7）尾纤护套外径：标称值为2.0mm（单芯）、3.0mm（单芯），最大值偏差不超过标称值的10%。 （8）软光纤的护套外径：①标称值2.0mm，最大值2.2mm②标称值3.0mm，最大值3.3mm。 （9）尾纤及软光纤的2m截止波长λc≤1250nm（G．652光纤）、λc≤1470nm（G．655光纤）。 （10）尾纤接头具备FC-FC、SC-FC、SC-SC等形式。路口尾纤为铠装尾纤。 运行指标承诺 （11）月平均时延：≤45MS； （12）月平均抖动：≤10MS； （13）月平均丢包率：≤1％； （14）月可用率：≥99.95％； | 1年 | 2 |  |
| 3 | 租用政务外网专线服务 （北溪水闸机房） | 1．IP虚拟专网业务是指依托于CN2承载网，采用多协议标记交换（MPLS）方式，为客户在多个节点间虚拟专网功能，提供安全的数据信息传输服务，带宽10M。 2．时延：客户CE--PE，0-200公里为2ms、200-500公里为3ms、500-1000公里为6ms； 3．站点可利用率（正常使用时间占总服务时间的百分比）：默认为A级---99.9％，单路由接入单PE | 1年 | 1 |  |
| 4 | 租用政务内网专线服务（角美镇温泉路1号九龙江流域中心机房） | 1、可用率指标为99.9％，电路从骨干段开始实施1＋1主备保护，每台设备1＋1保护主备路由原则上需双板卡，50ms保护倒换，带宽20M。 2、时延 0-1 千公里以内，单向时延0-40ms 1-2 千公里以内，单向时延10-70ms 2-3千公里以内，单向时延15-100ms 3、误码／丢帧率 误码／丢帧率≤1x10-7。 4、可接入省政府政务OA，省财政厅预算管理一体化系统，福建省机关事业单位人事管理平台。 | 1年 | 1 |  |
| 5 | 租用互联网专线服务 （角美镇温泉路1号九龙江流域中心机房） | 1、专线接入至汇聚层，所提供的上下行带宽为独享100M带宽，上下行对称。 2、宽带平均时延：≤20MS 3、宽带丢包率：≤0.5％ 4、宽带月可用率：≥99.9％ 5、dns解析成功率≥99％ 6、dns解析时延达标率≥90％，时延门限10ms。 | 1年 | 1 |  |
| 6 | 采购手机号卡 | 用于北溪水闸中控室防汛调度值班，与固定电话绑定同时响铃，包含200分钟通话，10G流量，套餐外资费不应超过通话0.15元/分钟，流量5元/G，短信0.1元/条。 | 1年 | 1 |  |
| 7 | 海沧新阳大厦办公点业务代办 | 手机号卡1张，套餐内含1500分钟通话，100G流量，套餐外资费不应超过通话0.15元/分钟，3元/G，短信0.1元/条 | 1年 | 1 |  |
|  |  | 固定电话1部，提供高质量的固话语音通话服务。拨打市话资费不应超过前3分钟0.2元/分钟，后0.1元/分钟，拨打国内长途0.3元/分钟，接听免费。 | 1年 | 1 |  |
|  |  | - 租用宽带服务2条： - 上行30M，下行1000M，动态IP，用于日常办公 - 上行20M，下行100M，动态IP，用于办公区域WiFi | 1年 | 2 |  |
| 8 | 租用云录音服务 | - 北溪水闸防汛值班电话云录音 - 高质量录音 - 安全可靠 - 根据实际工作情况，可设定多时段录音 - 查听功能 | 8个月 | 1 |  |
| 9 | 采购卫星电话卡 | - 卫星语音通话功能：750分钟，超出套餐9元/分钟 - 支持国内卫星短信收发功能，能够实时发送带有经纬度位置信息：100条，超出套餐1元/条 | 1年 | 3 |  |
| 10 | 通讯费用暂列金 |  |  |  | 5000 |
| 11 | 合计报价： （大写） 元 |  |  |  |  |
| 说明：（1）报价应包含上述服务以及相关税费等一切费用； （2） 第10项“通讯费用暂列金”为不可竞争项，用于超出套餐部分的通讯等费用，若实际发生费用超过5000元，采购人与中选人双方另行协商并签订补充协议，且补充协议金额不超过中选价10%； - （3）请根据报价表逐项报价并填写合计报价，漏填或逐项报价合计总额与合计报价不一致的视为无效报价； - （4）合计报价超过最高限价的视为无效报价。 |  |  |  |  |  |

报价供应商：（盖章）                       													2025年    月    日

联系人：                        		联系电话：