大坝安全鉴定报告书

：   武夷山市东溪水库

鉴定审定部门：   福建省水利厅

： 2024 年 9 月 29 日

| 水库名称 |  | 东溪水库 | 所在地点 | 武夷山市吴屯乡 小寺村小冲自然村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在河流 |  | 崇阳溪支流东溪 | 总库容 | 1.127亿m3 |
| 水库管理单位 |  | 武夷山市东溪水库 运行调度中心 | 鉴定组织单位 | 武夷山市水利局 |
| 鉴定承担单位 |  | 福建省水利水电勘测设计 研究院有限公司 | 鉴定审定部门 | 福建省水利厅 |
| 工程概况： 东溪水库位于武夷山市崇阳溪上游支流东溪上，坝址位于武夷山市吴屯乡小寺村小冲自然村，距市区7km，是一座具有防洪、灌溉、发电和供水等综合利用的大（2）型水库。工程于1979年4月开工，1988年4月竣工；原设计工程规模为中型，1991年4月，福建省水利水电厅以闽水电〔1991〕管148号文批复东溪水库升格为大型水库，工程等别为Ⅱ等，主要建筑物级别为2级。 水库坝址以上控制流域面积554km2,正常蓄水位265.97m(1985国家高程基准,下同),相应库容0.948亿m3；死水位243.97m,相应库容0.15亿m3。2001年安全鉴定设计洪水标准按200年一遇设计,2000年一遇校核。本次安全鉴定大坝等主要永久性建筑物的洪水标准与2001年安全鉴定、2004年除险加固、2014年安全鉴定一致,经复核采用2004年除险加固成果,即200年一遇设计洪水位268.17m,2000年一遇校核洪水位269.02m,总库容1.127亿m3。 水库枢纽工程主要由拦河坝、泄水、输水等建筑物组成。 拦河坝为混凝土双支墩大头坝，坝顶全长239.5m，共分12个坝段（其中1#、12#为两岸接头，2#～11#为双支墩大头坝），5#～7#全坝段及8#部分为溢流坝段，8#、9#为引水坝段，其它为挡水坝段；双支墩大头坝坝段长18m，支墩厚度3.6m，大头厚度约3.2m～6.0m。坝体采用大头防渗，大头为200#混凝土，支墩混凝土强度标号为150#。 挡水坝段坝顶高程269.07m，防浪墙顶高程270.27m，坝顶宽4.42m，最大坝高55.1m。上游面高程265.57m以上坝坡垂直，高程265.57m～257.97m坝坡为1:0.3，高程257.97m～247.97m坝坡为1:0.4，高程247.97m以下坝坡为1:0.5；下游面高程264.97m以上坝坡垂直，高程264.97m 以下坝坡为 1:0.4；右岸设150#混凝土刺墙深入山体与基岩相接，刺墙长34.5m，混凝土宽2.5m～3m。 泄水建筑物布置在坝顶中部的5#～8#坝段，为坝顶开敞式，闸门控制泄流，挑流消能。溢洪道共设5孔，单孔净宽7.5m，总净宽37.5m；左边孔为高坎收缩出流，其余为低坎连续出流。溢流堰为实用堰，堰面曲线为克～奥曲线，堰顶高程256.37m，出口反弧段半径11m，鼻坎挑角25°（高坎33º），高鼻坎顶高程239.245m，低鼻坎顶高程230.00m，溢流面采用200#钢筋混凝土浇筑。溢流坝段设检查观测廊道，廊道为城门洞型，宽2.5m，高3.0m，平台高程238.97m；坝顶设交通桥，桥面高程269.07m，桥面宽4.2m。溢流孔每孔配置1扇露顶式弧形钢闸门，孔口尺寸为 7.5m×11m（净宽×净高），配备5台QH -2×250kN固定卷扬式启闭机。 输水系统包括发电引水系统、供水引水系统（即武夷山市第二水厂）。 8#、9#为引水坝段，坝顶宽9.2m，引水道布置在 8#、9#坝段的支墩中，采用坝内埋管，共设3根DN2.25m的Q235压力钢管，分为上平洞段、斜洞段、下平洞段，长度分别为25m、17m、2.94m。进水口为坝面斜坡式，底板高程为235.845m，钢管进口设1道拦污栅，孔口尺寸为5m×5.4m（净宽×斜高），拦污栅后设1道事故闸门，孔口尺寸为2.25m×2.25m（净宽×净高）；共设3扇拦污栅和3扇平面事故钢闸门，钢闸门采用3台QPG400kN固定卷扬式启闭机操作。 武夷山市第二水厂进水口布置在大坝上游左岸约500m处，采用塔式分层取水方式，共分2层取水，2021年12月通过通水阶段验收。进水前缘布置一道单孔垂直拦污栅，孔口尺寸为1.8m×17m（净宽×净高），进水口底板顶高程243.97m，由1台160kN电动葫芦操作；拦污栅后设置2扇潜孔式平面定轮闸门作为取水闸门，孔口尺寸为1.8m×1.8m（净宽×净高），底板高程自下而上分别为 243.97m、253.97m，配2台QPG250kN固定卷扬式启闭机；取水闸门后设置1扇潜孔式平面定轮事故闸门，孔口尺寸1.8m×1.8m（净宽×净高），底板顶高程为243.97m，配1台QPG400kN固定卷扬式启闭机。 水库保灌面积2.25万亩，设计供水规模15万t/d，下游电站总装机容量13MW，保护下游武夷山市人口10.7万、耕地2.1万亩、武夷山机场、合福高铁以及武夷山国家公园等。 水库建成以来共进行两次大坝安全鉴定，首次安全鉴定于2001年4月完成，鉴定为三类坝（闽水〔2001〕水管15号），2004年1月至2005年12月进行除险加固，2007年1月竣工；上次安全鉴定于2014年10月完成，鉴定为二类坝（闽水建管〔2014〕59号）。 |  |  |  |  |
| 大坝现场安全检查 | 1.坝基和坝端： 坝基和坝肩无错动、挤压、沉陷等异常情况，坝基、坝肩变形稳定。两岸坝肩基本干燥，左岸坝肩渗水主要来自于山体水，将上游山体水引走后检查发现左岸坝肩干燥，无异常渗流现象。 2.大坝坝体： 坝顶路面总体完整，未发现结构性裂缝，表面混凝土面层局部存在开裂、破损，不影响大坝安全。上游侧防浪墙结构总体完整，无明显破损、缺失现象。下游防护栏完整，无明显断裂、缺失现象。坝顶电缆沟排水直接排至下游坝面，不仅影响坝容坝貌，而且坝顶排水流入下游电缆，存在隐患。 左右岸重力坝段上游面混凝土平整，无明显的破损。大坝下游面外观较好，未发现明显裂缝；表面涂层2022年重新涂刷，目前除右岸10#～11#支墩之间下游面分缝处涂层脱落现象较严重外，其余涂料状况大部分较好，无破损、脱落。 大头墩、支墩结构完整，无明显裂缝、破损现象，部分大头墩下游侧及其两侧支墩有渗水渗浆现象；坝段间分缝状况总体尚好，局部存在渗漏水现象；与2013年检查结果对比，渗水渗浆部位状况稳定，无发展。6#～9#坝段廊道墙面局部粉刷层有脱落现象，5#坝段廊道进口处支墩顶部发现有混凝土面层翘裂现象，虽不影响大坝安全，但存在安全隐患。廊道照明正常。 3.溢洪道： 溢流面、闸墩混凝土完整，未见明显的裂缝、破损、露筋现象，表面存在轻微冲刷，局部粗骨料裸露现象，管理单位已启动溢流面、闸墩表面修补工作。上轮安全鉴定检查时发现的反弧段处表面裂缝已进行处理，目前状况稳定。 启闭房外观良好，外墙完整无明显裂缝；梁、柱等主要构件混凝土完整，无结构性裂缝、露筋现象。启闭房楼梯间地面、墙面存在裂缝，与上轮安全鉴定时对比，裂缝状况稳定，无发展。 溢洪道采用挑流消能，冲刷区岩体抗冲刷能力较强，冲刷区左岸采用混凝土护坡、混凝土挡墙防护，右岸采用混凝土挡墙防护。本次测量结果表明冲刷区状况良好，无异常冲刷，但左岸护脚基岩有轻微冲蚀现象，目前可以满足运行安全要求。 |  |  |  |

| 大坝现场安全检查 | 4.发电引水系统进水口： 进水口启闭房外观良好，外墙完整无明显裂缝。启闭房室内梁柱等主要构件混凝土完整，无结构性裂缝、露筋现象。 5.供水引水系统进水口： 进水塔稳定，无明显滑移、倾覆现象；塔身上部混凝土完整，无明显裂缝、破损现象。启闭房外观较好，梁柱混凝土完整，无明显开裂、破损；门窗完整，内外墙墙体完好，无明显裂缝、渗水现象。进水口边坡未发育不利的地质结构面组合，坡面已采取喷锚网处理，边坡基本稳定，未见异常。 6.金属结构： 溢洪道工作闸门外观总体较好；主要构件无明显锈蚀；焊缝外观良好；水封基本完好。启闭机外观良好，运行正常；控制、配电设施使用正常。 从运行状况来看，发电引水进口拦污栅和压力钢管满足运行要求；进水口事故闸门外观总体较好；门叶轻微锈迹、滚轮处可见明显锈迹；焊缝外观良好。启闭机外观良好，运行正常；控制、配电设施使用正常。 供水引水系统进水口的拦污栅、取水闸门、事故闸门等金属结构位于水下，金属结构刚安装不久，经分析认为可满足使用要求。各启闭机外观良好，运行正常；控制、配电设施使用正常。 7.供电电源： 坝区采用2回路供电电源供电（市电、厂电各1回路），另外配备1台功率120kW的柴油发电机作为备用电源，大坝供电电源满足规范要求，但坝后变电站周边无防护设施，存在隐患。 8.近坝库岸： 近坝岸坡已采用砌石挡墙、砌石护坡进行防护，挡墙、护坡结构完整，无裂缝、滑移、坍塌、倾覆现象。 9.管理设施： 大坝水雨情监测设施齐全，工作正常。大坝变形、环境量、渗流等安全监测设施工作正常，基本满足安全监测要求，缺渗流量监测项目。 大坝办公、管理用房为钢筋砼框架结构，结构安全，办公设施、设备齐全，满足大坝管理要求。 大坝的交通设施、交通工具、通信设施、警报系统、防汛抢险储备物资能够满足大坝日常管理和防汛抢险的要求，存在的问题：大坝右岸巡查通道未设置护栏，存在隐患；防汛仓库面积偏小，防汛物料储备相关制度未上墙。 |  |
| --- | --- | --- |
| 大坝安全分析评价 | 工程质量评价 | 1.区域构造相对稳定，工程区地震基本烈度为Ⅵ度；水库区地形、地质封闭条件良好，水库无渗漏之虑；近坝岸坡加固处理后，水库运行多年未发现有规模较大的塌岸现象发生，库岸整体稳定。 2.坝基开挖质量经检查验收全部合格，坝基岩体为弱～微风化，岩石致密坚硬，局部存在的地质缺陷经处理后，坝基满足承载力和抗滑稳定要求。建基面布置系统锚筋加强坝体与坝基间连结，同一坝段大头和支墩基础面高差大或变坡较大处布置骑缝钢筋或分布钢筋限制混凝土裂缝产生，建基面处理合适。工程施工时坝基进行全面固结灌浆处理，完成302孔，固结灌浆单位注灰量总体较小；坝基上游侧布置一排帷幕灌浆孔，完成76孔，共设10个检查孔，检查孔透水率最大值1.03Lu，基本满足设计≤1Lu的要求。2004年除险加固钻孔发现两岸坝肩及坝基局部中等透水，存在渗漏问题，采用帷幕灌浆加强防渗，共完成243孔（含检查孔22个），检查孔透水率均小于2Lu，满足设计≤3Lu的要求。本次现场检查，坝基未见异常渗水现象，左岸坝肩渗水为山体地下水，右岸坝基基本干燥；坝基、坝肩变形、渗流稳定。 |

| 大坝安全分析评价 | 工程质量评价 | 3.大坝混凝土、分缝、止水、排水等施工质量经检查验收合格，混凝土试块抗压强度检测结果满足规范和设计要求。2004年除险加固阶段砂浆抗压强度及坝顶加高混凝土的抗压强度检测结果均满足设计及规范要求。本次现场检测，左侧廊道入口坝体、廊道坝体（7#坝段）的混凝土强度推定值分别为33.3MPa、26.4MPa，满足设计标号混凝土强度要求（200#混凝土）。本次现场检查，大坝混凝土外观总体完整，无明显破损；坝体下游面基本干燥，无明显渗水渗浆点。 4.溢洪道施工质量经检查验收合格。2024年钻孔取芯试验测得溢流面混凝土抗压强度平均值 30.7MPa、44.5MPa，满足设计及规范要求。泄洪冲刷区基岩岩性致密坚硬，抗冲刷能力较强；2004年除险加固时对冲刷坑左岸边坡进行混凝土防护，右岸防洪墙基础进行加固处理后，无异常冲刷现象，满足消能防冲要求。本次安评实测冲刷坑地形，未发现冲刷坑存在冲刷破坏现象。 5.发电引水系统进水口混凝土抗压强度满足设计要求，施工质量经检查验收合格。上次安全鉴定指出进水口启闭房排架柱碳化速度系数偏大，2023年已进行碳化防护处理。 6.供水引水系统进水口已通过通水阶段验收，质量合格。 7.溢洪道、发电引水系统进水口闸门及其相应启闭设备的施工质量经检查验收合格。本次现场检测，溢洪道工作闸门、进水口事故闸门的涂层厚度平均值分别为195～408μm、83～213μm，其中进水口事故闸门涂层厚度局部未达到涂层设计厚度；闸门的主要部件钢板实测厚度与原设计厚度均相近；溢洪道闸门腐蚀程度评定为A级（轻微腐蚀），进水口事故闸门腐蚀程度评定为B级（一般腐蚀）；闸门焊缝探伤一次合格率均为100%，焊缝内部质量优良；进水口事故闸门的止水橡胶邵氏硬度不满足规范要求的60±5。溢洪道工作闸门、进水口事故闸门的启闭机平稳工作时的电流不平衡度均小于10%，闸门启闭机绝缘电阻均大于1.0MΩ，均满足规范要求；启闭房接地电阻值为0.508Ω，满足设计及规范≤1Ω要求。本次现场检查，发电引水系统进水口闸门涂层局部少许脱落，局部锈蚀。 工程质量评为基本合格。 |
| --- | --- | --- |
|  | 运行管理评价 | 1.水库管理机构健全，制定的管理制度齐全，在实际运行过程中执行情况良好，管理人员职责明晰，但未划定工程管理范围与保护范围。 2.大坝水雨情监测设施设备齐全，使用正常；设置有坝顶表面变形、扬压力、环境量等安全监测设施，使用正常；交通工具、通信设施、警示设施基本完善；工程维修和防汛物资储备基本满足水库抢险需求；办公生产用房满足管理要求；交通道路较完善，大坝右岸巡查通道未设置护栏，存在隐患。 3.制定的水库汛期调度运用计划、防洪抢险应急预案已经福建省人民政府防汛抗旱指挥部批复，水库调度规程已经武夷山市水利局批复，水库大坝安全管理应急预案已经武夷山市人民政府批复。 4.水库能按审批的汛期调度运用计划合理调度运用；现有的安全监测项目有巡视检查、坝顶表面变形、扬压力、环境量等，监测项目及频次满足规范要求，基本能及时掌握大坝安全性态，但未开展自动化观测数据的人工比测工作，同时建议在9#～10#坝段分缝下游侧渗漏量观测设施。 5.大坝基本能得到较及时和较完善的养护修理，目前处于总体安全和完整的工作状态。 大坝运行管理评为规范。 |

| 大坝安全分析评价 | 防洪能力复核 | 1.水库工程等别为Ⅱ等，主要建筑物级别为2级，大坝为混凝土双支墩大头坝。2001年安全鉴定、2004年除险加固、2014年安全鉴定时设计洪水标准采用200年一遇设计，2000年一遇校核，本次安全鉴定大坝等主要永久性建筑物的洪水标准与上次安全鉴定一致，洪水标准满足现行规范要求。 2.水文系列延长后，坝址设计洪水采用2014年安鉴复核成果，即坝址200年一遇设计洪峰流量3160m3/s，2000年一遇校核洪峰流量4180m3/s。 3.大坝溢洪道泄流能力满足水库安全泄洪要求；按既定的调度运用计划调度，水库泄洪不会对下游河道安全产生不利影响。 4.制定的水库大坝汛期防洪调度运用计划符合水库特点，调度运行方式满足大坝安全运行要求。 5.本次复核计算校核洪水位269.02m，低于大坝实际坝顶高程269.07m；计算所需防浪墙顶高程270.10m，低于防浪墙实际顶高程270.27m；大坝现状坝顶、防浪墙顶高程均满足规范要求。 大坝防洪安全性评为A级。 |
| --- | --- | --- |
|  | 渗流安全评价 | 1.坝基按设计要求开挖，建基面岩体以弱～微风化为主，右坝肩局部全～强风化，局部存在的地质缺陷进行相应工程措施处理；坝基固结、帷幕灌浆质量经验收合格。运行多年后，出现坝基渗漏问题，2004年除险加固阶段进行补强帷幕灌浆处理，帷幕灌浆检查孔透水率满足设计和规范要求。坝基扬压力观测成果正常，坝基渗流稳定。 2.两岸坝肩岩体弱风化为主，右坝肩局部全～强风化，岩体弱透水为主。运行多年后，两岸坝肩出现严重的渗漏和绕坝渗漏问题，2004年除险加固阶段对两岸坝肩进行补强帷幕灌浆，向两岸延伸长度满足规范要求，坝基及两岸补强帷幕灌浆成果满足设计和规范要求。根据现场查勘，左岸坝肩存在渗湿，出水点高于库水位，考虑主要是山体水下渗，渗水状况稳定，将上游山体水引走后检查发现左岸坝肩干燥；右岸坝肩基本干燥，无绕坝渗流问题。 3.大坝采用上游侧200#混凝土防渗；坝体与坝基之间进行帷幕、固结灌浆，保证了坝体与坝基之间的有效防渗接触。坝体混凝土抗压强度满足设计要求，坝体分缝、止水设计合理，施工质量合格。坝体防渗能力满足设计和规范要求。运行以来，大坝下游面干燥，分缝处渗水状况稳定，不影响大坝渗流安全，坝体渗流稳定。 大坝渗流安全评为A级。 |
|  | 结构安全评价 | 1.大坝各坝段在各种荷载组合下沿坝基面的抗滑稳定、侧向抗滑稳定和坝体应力均满足规范要求。坝基面应力复核采用有限元程序计算，坝踵最大拉应力为0.05PMa，小于混凝土允许拉应力，且坝基面上游面拉应力区宽度小于坝底宽度的0.07倍，同时考虑基础还设了锚杆，坝基面拉应力满足要求；坝趾最大垂直压应力为1.76PMa，小于混凝土允许压应力，坝基面压应力满足规范要求。 |

| 大坝安全分析评价 | 结构安全评价 | 2.根据21年1月至23年12月的监测成果，引张线测点上下游向水平位移测值-4.5mm～5.0mm，变幅量1.7mm～7.5mm；静力水准测点垂直移测值-5.9mm～9.3mm，变幅量3.1mm～13.2mm；水平和垂直移测值与2006年至2013年时观测成果在同一水平上，无增大趋势；与同类工程比较，测值在合理范围内，符合大坝变形一般规律。从运行情况看，大坝变形未发现异常情况。 3.大坝溢洪道结构布置、泄流能力满足规范要求；消能采用挑流消能，经复核计算，各种工况泄流挑距/冲坑深度均大于2.5，满足规范要求。本次测量结果表明冲刷区状况良好，无异常冲刷，大坝下游消能防冲安全。 4.发电引水系统进水口未见结构裂缝和异常变形，结构安全满足运行要求。 5.供水引水系统水塔混凝土完整，未见明显裂缝、破损和渗漏现象；启闭房为钢筋混凝土框架结构，外观总体完整，无影响安全的质量缺陷，结构满足安全运行要求。 6.水库两岸山坡没有发育规模较大的对库岸稳定不利的中缓倾角断层和结构面组合， 2004年除险加固阶段对左、右岸近坝岸坡采用砌石挡墙护坡加固处理后，近坝库岸整体稳定。 大坝结构安全评为A级。 |
| --- | --- | --- |
|  | 抗震安全复核 | 水库所在区域地震基本烈度为Ⅵ度，大坝为2级建筑物，本工程可不进行抗震复核。 |
|  | 金属结构安全评价 | 1.金属结构布置合理，闸门及其相应启闭设备的设计、制作及安装质量符合有关规程规范的要求，经联合检查验收单元工程质量全部合格。 2.溢洪道工作闸门及发电进水口事故闸门、水上部分门槽外观完整，工作正常，仅发电进水口事故闸门轻微锈迹；新建供水进水口拦污栅、取水闸门及事故闸门2021年通水验收时检查外观良好；从运行状况来看，发电进水口拦污栅，供水进水口拦污栅、取水闸门及事故闸门满足运行要求。经复核，溢洪道弧形闸门、新建供水进水口取水闸门及事故闸门的结构强度、刚度、稳定性满足规范要求；发电进水口事故闸门主梁结构强度、刚度、稳定性满足规范要求，面板折算应力大于规范容许值，影响闸门变形，但不影响闸门启闭。 3.溢洪道工作闸门、发电进水口事故闸门及新建供水进水口启闭机外观良好，运行正常；控制、配电设施使用正常。经复核，各闸门启闭机的启闭能力满足规范要求，运行可靠。 4.坝区采用市电、厂电共2回路电源供电，另外配备1台功率120kW的柴油发电机作为备用电源，供电安全有保障，能保证泄水设施闸门在紧急情况下正常开启；存在的问题：坝后变电站周边无防护设施，存在安全隐患。 5.水库大坝于1986年8月下闸蓄水，溢洪道及发电进水口金属结构运行38年，超过规定的折旧年限（30年）；上次安全鉴定提到的溢洪道闸门面板折算应力大于规范允许值已于2015年进行加固处理，目前运行状况良好。供水进水口金属结构运行3年，运行与维护状况良好。 大坝金属结构安全评为B级。 |

工程存在的主要问题： 一、工程缺陷 1.发电进水口事故闸门面板折算应力大于规范允许值；闸门门叶轻微锈迹，滚轮明显锈迹，涂层厚度检测值不满足现行规范要求；闸门止水邵氏硬度不满足规范要求。 2.大坝9#～10#坝段分缝处存在渗水。 3.溢流面、闸墩混凝土表面存在轻微冲刷，局部粗骨料裸露现象；下游冲刷区左岸护脚基岩存在轻微冲蚀现象。 二、管理不足 1.安全监测不足：监测项目缺少渗漏量观测；未开展自动化观测数据的人工比测工作；左岸坝肩山体排水未完全引向下游，影响坝肩渗流监测。 2.右岸10#～11#支墩之间下游面分缝处涂层脱落；6#～9#坝段廊道墙面局部粉刷层脱落，5#坝段廊道进口处支墩顶部混凝土面层翘裂；坝顶电缆沟排水直接排至下游坝面；大坝下游右岸巡查通道未设置护栏；坝后变电站周边无防护设施。上述隐患区域，虽不影响大坝安全，但存在安全隐患，工程维修养护不到位。 3.防汛仓库面积偏小，防汛物料储备相关制度未上墙。 4.未完成水库管理范围和保护范围确权划界工作。

大坝安全类别评定：二类坝

对运行管理或除险加固的意见和建议： 1.在9#～10#坝段分缝下游侧增设渗漏量监测设施，采取必要的措施彻底消除左岸山体水对左岸坝肩渗流检查的干扰，加强大坝渗漏观测。 2.尽快开展溢流面修补工作，加强对泄洪冲刷区的观测。 3.对检查中发现的隐患区域采取工程和防护措施进行处理，消除安全隐患，加强日常检查和维修养护工作。 4.对发电进水口事故闸门面板进行加固，尽快对发电进水口拦污栅进行摸排检查，对存在明显故障、已达折旧年限的设备进行维修或更新改造，加强对金属结构和电气设备的日常维护，定期开展金属结构安全检测。 5.按规范要求定期开展大坝变形、渗流、环境量等必设项目的监测，加强检查监测记录，并及时对监测资料进行整编分析及归档。 6.改扩建防汛仓库，有序存放防汛物料储备。 7.按规定开展水库工程管理和保护范围划界工作。

安全鉴定结论： 1.工程质量基本满足设计和规范要求，虽然溢洪道及发电进水口的金属结构已超折旧年限，但目前尚不影响大坝安全，工程质量评为基本合格。 2.水库管理机构和制度健全，管理人员职责明晰；大坝管理设施完善，满足要求；水库调度规程和应急预案等已制定并批复；水库能按审批的调度规程合理调度运用，并按规范开展安全监测工作，及时掌握大坝安全性态；大坝能及时进行养护修理，处于安全和完整的工作状态。大坝运行管理评为规范。 3.大坝防洪标准和防洪能力满足国家现行规范要求，洪水能够安全下泄，大坝防洪安全性评为A级。 4.大坝防渗设施完善，设计与施工质量满足规范要求；坝体防渗能力满足设计和规范要求；通过监测资料分析，大坝渗流压力变化规律正常。运行中大坝分缝处渗水状况稳定，大坝渗流性态安全，评为A级。 5.大坝已运行多年，坝体变形正常；坝抗滑稳定和坝基面应力满足规范要求；溢洪道泄流安全，下游消能防冲满足安全要求；输水系统进水口结构满足安全运行要求；近坝库岸整体稳定。大坝结构安全，评为A级。 6.金属结构布置合理，设计与制造、安装符合规范要求；安全检测结果为“安全”；闸门强度、刚度及稳定性复核计算结果基本满足规范要求；启闭机启闭能力满足要求；供电安全可靠；运行与维护状况良好。鉴于溢洪道及发电进水口金属结构已超折旧年限，发电进水口事故闸门面板折算应力不满足规范要求，但尚不影响正常运行，认为金属结构基本安全，评为B级。 综上所述，武夷山市东溪水库大坝安全类别综合评定为二类坝。 专家组组长（签名）：

大坝安全鉴定委员会成员表

| 姓名 | 委员会 职务 | 工作单位 | 职称 | 职务 | 从事专业 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

大坝安全鉴定专家组名单表

| 姓名 | 工作单位 | 职称 | 从事专业 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 鉴定组织单位意见： 组织单位（印章）： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科室经办人(签名)： 年 月 日 | 科室负责人(签名)： 年 月 日 | 组织单位负责人(签名)： 年 月 日 |
| 鉴定审定部门意见： 审定部门（印章）： |  |  |
| 业务处室负责人(签名)： 年 月 日 | 政法与审批处负责人(签名)： 年 月 日 | 审定部门负责人(签名)： 年 月 日 |